rMaterial needed for publication

Images

- 10 to 15 photos of the project--high resolution images; at 300dpi

Plans (send in eps or tiff format, A5 size at 300dpi)

- Site plan- (please indicate the North and graphic scale), location Plan, elevations, sections, drawings, preliminary sketches, diagrams and constructive details.

Project description (send as Word document)

- Descriptive text: preliminary ideas, references, concept, technical characteristics...

plaza nacional

Del reciclaje del espacio al reciclaje de la materia.

La OBRA se enmarca en dos grandes frentes:

La investigación sobre el reciclaje del espacio y la investigación sobre el reciclaje material.

Estas dos premisas surgen de la necesidad de desarrollar un espacio público con las herramientas mínimas. Sobre el lugar, interesaba proponer la reactivación de un espacio inerte, perdido, de la ciudad. La propuesta se emplazó en una pequeña franja entre dos calles, residuo de los trazados originales de la ciudad. Ciertas preexistencias llevaron a tratar de devolverle un carácter al lugar y a su entorno. Lo planteado es un sistema de plataformas que generan diferentes lugares de descanso; donde se pueden relacionar los vecinos del lugar. Constructivamente, la investigación se centró en materiales y tecnologías de bajo coste y ajenos a la construcción convencional. Se encontró una madera que iba a ser destruida y se planteó un interesante reto:

construir un suelo de gran resistencia con una madera sin ningún valor estructural.

La madera, que resultó de desmontar un galpón, era en su mayoría charlata, una madera usada para quemar o para hacer cajones de tomate. Con escasa tecnología se consiguió dar un nuevo valor a este material de desecho, un uso y una prestancia en su unidad compositiva. La superficie de madera conseguida tiene una calidad plástica que invita

a ser usada, sentarse, recostarse. Y el resto de espacios se resolvieron también con materiales sin aparente valor: bolones de río no aptos para construcción, y corteza de pino, un eficaz anti malezas natural. Es así como se consiguió un lugar público diferente, de un costo excepcionalmente bajo en relación a los costos de una obra pública similar.

Es interesante plantearse cómo, con la tecni_cación necesaria, es posible convertir estos materiales considerados basura, en unos materiales con posibilidades.

Entre otras cosas, fue posible, desde el reciclaje, rescatar un lugar de un no-lugar.

Project data: (please fill in and return or paste into project description)

- Name of the project:

Plaza nacional

- Architect:

Martín Del Solar (TALCA)

Alejandra Liebana (ETSAV)

- Design Team:

Juan Roman (profesor guía)

Martín Del Solar

Alejandra Liebana

- Client:

Ciudad de Talca

- Location:

Talca, Chile, Sud America

- Completion Date:

Enero 2007

- Building type:

Plaza – lugar para esperar el bus

- Photos (photographer’s e-mail and contact info for copyrights)

Recycling details:

- -List the materials recycled in the building.

Madera de desecho (charlatan)

Corteza de pino

Bolones de Rio

- -Where did those materials come from?

Madera de desecho (charlata) Desecho de barracas  (donados)

Corteza de pino = Desecho de Aserraderos (donada)

Bolones = Rio (don por la ilustre municipalidad de Talca)

- -What entities did you contact to obtain the materials? And, if it’s the case, what bureaucratic process did you go through to obtain the materials?

El proceso para obtener los materiales no fue complejo, ya que estos no lo suficientemente valorados. (Los desechan)

Ilustre municipalidad de Talca

Barracas y aserraderos.

- - Specify, step by step, in a few words or make a simple sketch of the process required to re-use these materials.

…//recicla_una_plazanacional.pdf